北京肿瘤医院燃气调压箱维保服务项目

项目名称：北京肿瘤医院燃气调压箱维保服务

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算： 1.5万元（报价不得超出项目预算）

服务期限：1年

- 项目概况

负责范围为肿瘤医院燃气调压箱定期维护保养、定期巡检和应急响应维修等工作，并对肿瘤医院的相关改造项目提供技术评估与支持。

- 服务需求

设备清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕山 | RTZ-80/0.4Q | 1台 |
| 合计 |  |  | 1台 |

总则：

保证在代管维护期内燃气调压站（箱）系统的正常运行，运行管理人员应保证按计划对调压设备进行维护修理。接到甲方报修电话后，应保证在2-3小时内及时到达现场排除故障，确保用户燃气设施安全运行。

维护内容：

1年度维护保养

1.1每年清理过滤器2次，保养调压器2次，并根据天气变化和需要随时重新调整放散阀。根据工况的变化，随时做好各项调试保养工作。

1.2凡对调压器进行检修保养等工作后，必须认真组装和调试调压系统，在确定无任何泄漏后，检查调压器性能和进行关闭压力试验，认真做好记录。

2每月两次日常运行巡视，并认真填写日常巡视记录，确保燃气调压站（箱）的正常运行和用户的安全供气。

2.1检查调压站（箱）内燃气调压设备运行情况，各阀门开关位置是否正确，运行压力是否正常。严查是否有漏气现象并立即采取措施消除隐患。

2.2检查调压站（箱）安全距离内是否有易燃易爆物品和其它危及安全的隐患，通知用户处理。

2.3检查调压站（箱）设备的消防器材是否完好和在有效期内，提醒用户定期更换。

2.4巡视人员监管调压站（箱）内的卫生。

2.5突发事件：调压站（箱）在运行时，发生突然停气、漏气、气压不稳等情况时，在接到甲方通知后，必须于2-3个小时内到现场，一般故障在6小时内排除。

运行参数检查及维护

1、查看运行压力及调试运行压力

2、查看运行台关闭压力

3、大流量调试设备运行台运行压力

4、清除设备周边的易燃易爆等危险品

5、查看设备周边燃气管网不能有施工

6、检查燃气设备各个阀门保证所有球阀都处于全开或全关状态

7、查看管网压力

8、查看切断压力及调试切断压力

9、查看设备门锁完好防止闲人进入

10、查看调压器是否正常工作

11、查看放散阀是否正常工作

12、打扫调压箱及护栏内卫生

13、查看调压箱内灭火器是否正常、是否过期

14、查看调压箱安全标识是否损坏

15、用嗅敏仪测试设备及管线是否漏气并马上处理

16、对设备运行台和备用台倒台作业

清洁卫生

全部检查完毕后清洁卫生，保证相关设备干净、整洁

填写服务报告、签字

巡检正常，正常填写服务报告，如果出现故障问题，现场排除，如不能排除则逐级上报，填写结论及建议。填写完成后签字。

场地清洁

所有工作完成后，清洁场地卫生，将工具等自己的物品和场地工作后的垃圾带走，离开场地时保持较好的礼仪。

乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容：

A. 维修服务内容、工作性质计服务时间统计

B. 维护服务内容、工作性质计服务时间统计

C. 故障处理及备件更换情况

D. 设备状况分析及评价

E. 对设备运行计使用的建议

单项维修需更换部件、耗材时，部件、耗材费用小于500元的维修项目，乙方应全额承担此项费用，不得再向甲方另行收取。

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2020年至今投标人同类项目成功实施案例（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

（4）同时具有安全生产许可证及建筑业企业资质施工总承包资质优先考虑。

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月9日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）本项目负责人联系方式（手机号）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月9日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

会议形式及时间将以短信形式通知项目负责人。

项目联系人：曹刚、高鹏、满洁

联系方式：88196232、15011152241（满洁）

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院燃气调压箱维保服务评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格（30分） | 服务报价 | 30 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×30 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩（20分） | 同类项目成功实施案例 （注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商2020年1月1日至今独立承担的此类项目成功实施案例。优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（30分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 30 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得30分~25分； 提供的方案较完整、可行性较强，得24分~18分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得17分~10分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得9~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应（20分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 20 | 满足医院服务要求：20分-15分 比较满足医院服务要求：14分-9分 与医院服务要求有一定偏差，：8分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2020年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。