| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类别 | 采用卧式设计 |
| 2 | 制冷方式 | 直冷设计 |
| 3 | 冷冻 | 冷冻 |
| 4 | 容积 | ≥220升 |
| 5 | 温度范围 | -10~-25℃ |
| 6 | 温度均匀度 | ±3℃ |
| 7 | 设备尺寸 | （W*D*H）mm≤1120*750*900 |
| 8 | 报警功能 | 两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警），高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警 |
| 9 | 搁架/吊篮数量 | ≥1个 |
| 10 | 制冷剂 | 碳氢制冷剂，环保无氟 |
| 11 | 压缩机 | 进口品牌压缩机 |
| 12 | 功率 | ≤250W |
| 13 | 重量 | ≤51kg |
| 14 | 保温层 | 硬质聚氨酯发泡 |
| 15 | 门体材质 | 硬质聚氨酯发泡 |
| 16 | 制冷时间 | 2h |
| 17 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 18 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 19 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |