| 序号 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗亭 | 1、尺寸：长1200mm*宽1200mm*高2300mm； 2、外材料：1.0mm厚201不锈钢板； 3、内材料：采用9mm厚白瓷板，中间骨架采用镀锌钢管焊接成钢架结构； 4、颜色：内侧白色，外侧：不锈钢原色； 5、吊顶：加强加厚UPVC板吊顶； 6、底座： 40*40*1.2mm镀锌钢管焊接成钢架结构，上铺设防水、防火、高强度承重水泥纤维板; 7、地板：2.0mmm厚防水耐磨地胶； 8、门窗：不锈钢材质、5mm浮法玻璃； 9、工作台：300mm宽工作台； 10、照明：LED吸顶灯 11、配电：漏电保护器一组，控制开关一组，五孔电源插座两组，空调插座及支架 |