| 序号 | 参数 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 认证技术要求 |  |
| 1 | 极限值要求 |  |
| 1.1 | 最大称量值 | 120 g |
| 1.2 | 可读性 | 0.1 mg |
| 1.3 | 皮重范围(从...至) | 0 ...120 g |
| 1.4 | 精细量程中的最大称量值 | 41g |
| 1.5 | 精细量程中的可读性 | 0.1 mg (100 g) |
| 1.6 | 线性误差 | 0.3 mg (50 |
| 1.7 | 典型不确定度和其他数据 |  |
| 1.8 | 重复性 | 0.04 mg + 0.00002%*Rgr |
| 1.9 | 精细量程中的可读性 | 0.01 mg + 0.00004%*Rgr |
| 1.10 | 最小称量值(U=1%，k=2) | 8.2 mg + 0.00004%·Rgr |
| 1.11 | 称量时间，精细量程 | 6s |
| 2 | 服务方案 | 提供认证服务方案 |
| 3 | 服务验收要求 | 完成XS105DU型号分析天平的安装认证, 操作认证,以及日常测试及校准的工作内容，并出具认证报告 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 服务期 | 7日内完成认证报告 |
| 2 | 服务地点 | 北京肿瘤医院指定地点 |
| 3 | 付款要求 | 开票后一个月内付款 |
| 三. | 公司资质 |  |
| 1 | 供应商提供服务涉及的场地、设备要求 | 供应商提供认证需要使用的全部设备。 |
| 2 | 服务涉及相关证书或认证 | 具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的校准实验室资质 |
| 四. | 人员配置 |  |
| 1 | 提供服务人数 | 1人 |